Thiết kế và xây dựng Robot

- Thiết kế hệ thống

- Phần cứng:

  - Các linh kiện cần chuẩn bị:

    - Mạch arduino R3

    - Động cơ (Motor)

    - Bánh xe

    - Cảm biến đường

    - Khung xe (có thể là bảng mica)

    - Mạch điều khiển Module L298

    - Dây điện 2 đầu nối

    - Công tắc on/off

  - Quy trình lắp ráp phần cứng:

Hình 1: Sơ đồ đi dây

  - Đi dây cho động cơ (Mạch điều khiển module L298)

    - Động cơ (Motor) 1: Nối dây từ Motor vào Out1, Out2 của mạch điều

    - Động cơ (Motor) 2: Nối dây từ Motor vào Out3, Out4 của mạch điều

  - Cấp nguồn cho động cơ (Mạch điều khiển module L298) và Arduino

    - Nối dây từ pin vào hai chân GND (tức nối đất chân âm) và 12v là chân dương

    - Từ chân GND của L298 sang GND của mạch Arduino và chân 5v từ L298 sang Arduino

  - Đi dây cho sensor

    - Từ sensor đi dây vào analog của arduino ( Tín hiệu đầu vào cho analog)

    - Từ Arduino đi dây cấp nguồn cho 5 led sensor

  - Đi dây từ Arduino cho mạch L298

    - Nối lần lượt dây vào các chân 5,6,7,8,9,10 của Arduino vào lần lượt IN1,IN2,IN3,IN4, ENA,ENB của L298

  - Đi dây cho công tắc

    - Nối dây từ pin vào công tắc

    - Từ công tắc nối vào chân âm L298

- Phần mềm: Các hàm được sử dụng

  - setup() : cài đặt các giá trị đầu vào, đầu ra

  - loop() : vòng lặp lúc xe đang chạy

  - doLine() : thực hiện dò line và chỉnh tốc độ 2 bánh

  - IFSensor() : đọc giá trị của sensor

  - lechVach() : từ giá trị sensor tính độ lệch của xe

  - trangThai5CamBien() : tính trạng thái hiện tại của xe dựa trên độ lệch

  - Tien() : Điều khiển xe đi tiến thông qua tốc độ hai bánh được truyền vào

- Module phần cứng

- Module phần mềm

Quản lý mua sắm

| Thiết bị | Số lượng | Giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin | 3 | 25.000 | 75.000 |
| Sạc pin | 1 | 40.000 | 40.000 |
| Đế | 1 | 25.000 | 25.000 |
| Động cơ + bánh | 1 | 70.000 | 70.000 |
| Cảm biến | 5 | 25.000 | 125.000 |
| Bộ khung xe | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Arduino R3 | 1 | 130.000 | 130.000 |
| Bộ điều khiển động cơ (L298) | 1 | 30.000 | 30.000 |
| Dây điện + ốc | 1 | 20.000 | 20.000 |
| Tổng |  |  | 595.000 |

Kiểm thử:

| STT | Input | Output | Exception | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường thẳng | Xe bám line. | Đã xử lý | 100% |
| 2 | Đường có hình số 8 | Xe bám line, đi theo hình số 8. | Đã xử lý | 90% |
| 3 | Đường có hình chữ S | Xe bám line, đi theo hình chữ S và có quay đầu khi hết line. | Đã xử lý | 100% |

Đội dự án

| Người liên hệ | Mail | Tel | Mail to | Thời lượng tham dự | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dương | koero5799@gmail.com | 0967721537 | To | 70% | Xây dựng phần mềm |
| Thảo | hongthao2491999@gmail.com | 0944588230 | To | 80% | Xây dựng phần cứng và kiểm thử |
| Đô | ledo3012@gmail.com | 0974937387 | To | 70% | Xây dựng phần cứng |

Đánh giá kết quả dự án và hướng phát triển tiếp theo

- Kết quả dự án :

  - Xe dò line đã có thể chạy đúng theo yêu cầu đề ra

  - Hoàn thành đúng thời hạn

- Hướng phát triển tiếp theo :

  - Tích hợp bluetooth vào xe

  - Xây dựng thêm app trên điện thoại để kết nối bluetooth xử lý thêm các trường hợp

  - Tìm hiểu, tinh chỉnh để áp dụng thuật toán PID giúp xe bớt lắc.